TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MÌNH

KHOA CƠ KHÍ

----------   ----------

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN TỬ 2

THIẾT KẾ MẠCH INVERTER 3 PHASE VÀ MÔ PHỎNG MATLAB SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ PMSM 3 PHASE DÙNG FOC VÀ SVPWM

| Giảng viên hướng dẫn | : |  | TS. NGUYỄN HỮU HÀO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện |  |  | Mã số sinh viên |
| Đỗ Hữu Thiên |  |  | 625104C071 |
| Phạm Văn Tin |  |  | 625104C075 |
| Bùi Thanh Phương |  |  | 625104C083 |
| Nguyễn Quang Anh Vinh |  |  | 625104C035 |
| Vũ Đức Việt |  |  | 625104C034 |
| Lớp | : |  | CQ.62.KS.KTCĐT |
| Khóa | : |  | 62 |

TP Hồ Chí Minh - 2025

# Lời cảm ơn

Trong thời gian làm đồ án thiết kế cơ điện tử , nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Bộ môn Cơ điện tử - Trường đại học giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án môn học.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại học Giao Thông  Vận Tải nói chung, các thầy cô trong Bộ môn cơ khí nói riêng đã truyền đạt cho em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.

Chúng em nhận thức rằng, với điều kiện thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến từ các thầy cô để chúng em có thể hoàn thiện bản thân, phục vụ tốt hơn cho công việc thực tế sau này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

Sinh viên thực hiện

# Mục lục

trang

Lời cảm ơn	i

Mục lục	ii

Danh mục các viết tắt	iv

Danh mục các ký hiệu	v

Danh mục các hình vẽ	vi

Danh mục các bảng biểu	vii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC BỘ ĐIỀU KHIỂN	2

1.1. Bộ điều khiển PID	2

1.1.1. Cấu trúc bộ điều khiển PI trong miền thời gian liên tục	2

1.1.2. Bộ điều khiển PID trong miền thời gian rời rạc	3

1.2. Kết luận chương 1	Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN	Error! Bookmark not defined.

2.1. Các phương pháp triển khai bộ điều khiển PI trong miền rời rạc	7

2.1.1. Bộ điều khiển PI Clamping trong miền rời rạc	7

2.1.2. Bộ điều khiển PI 2 Poles 2 Zero trong miền rời rạc	10

2.1.3. Bộ điều khiển PI Incremental trong miền rời rạc	9

2.2. Kết luận chương 2	17

CHƯƠNG 3. RỜI RẠC HÓA VÀ MÔ PHỎNG MIỀN RỜI RẠC STM32	19

3.1. Chuyển đổi mô hình từ miền liên tục sang miền rời rạc	19

3.1.1. Mô phỏng cơ chế Trigger	19

3.1.2. Chuyển đổi từ Block sang code C	19

3.2. So sánh các phương pháp triển khai bộ điều khiển PI trong miền rời rạc	19

3.3. Kết luận chương 3	19

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU	19

4.1. Tổng quan về phần mềm trực quan hóa dữ liệu	19

4.2. Phân tích và thiết kế kiến trúc phần mềm	19

4.2.1. Thiết kế phân hệ	19

4.2.2. Thiết kế giao diện sử dụng	19

4.3. Triển khai phần mềm	19

4.3.1. Triển khai chức năng hệ thống	19

4.3.2. Kiểm thử	19

4.3.3. Đóng gói ứng dụng	19

4.4. Kết luận chương 4	19

Tài liệu tham khảo	20

Phụ lục	21

# Danh mục các viết tắt

| STT | Từ Viết Tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# Danh mục các ký hiệu

# Danh mục các hình vẽ

No table of figures entries found.

# Danh mục các bảng biểu

No table of figures entries found.

# MỞ ĐẦU

# LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC BỘ ĐIỀU KHIỂN

## Bộ điều khiển PID

Trong hệ thống điều khiển vector (Field-Oriented Control – FOC) cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), bộ điều khiển PI (Proportional-Integral) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hiệu suất và độ chính xác của toàn hệ thống. Với đặc tính tuyến tính sau khi biến đổi sang hệ tọa độ đồng bộ dq , việc sử dụng bộ PI mang lại khả năng điều khiển ổn định và dễ triển khai. Bộ điều khiển PI có ba mục tiêu chính:

- Điều khiển tốc độ: Bộ PI đầu tiên chịu trách nhiệm so sánh tốc độ thực tế 𝜔 với tốc độ đặt ωref, sau đó đưa ra giá trị dòng điện tham chiếu Iqref nhằm điều khiển mô-men quay của động cơ. Đây là bước quan trọng để đảm bảo động cơ đáp ứng đúng yêu cầu tải với thời gian ngắn và sai số thấp.

- Điều khiển dòng Id và Iq: Hai bộ PI tiếp theo điều chỉnh các thành phần dòng điện trong hệ tọa độ dq. Dòng Id thường được đặt bằng 0 nhằm giảm thiểu từ thông không cần thiết, còn dòng Iq điều khiển trực tiếp mô-men. Thông qua việc điều chỉnh sai lệch giữa dòng thực tế và dòng đặt, các bộ PI tạo ra các tín hiệu điện áp là đầu vào cho khâu điều khiển vector không gian.

### Cấu trúc bộ điều khiển PI trong miền thời gian liên tục

Cấu trúc của bộ điều khiển PI là sự kết hợp của hai thành phần hoạt động song song: Tỷ lệ (Proportional - P), Tích phân (Integral - I).

Hàm truyền của bộ điều khiển PID trong miền Laplace:

Gs= Kp+Kis

Cấu trúc tổng quát của bộ điều khiển PI trong miền thời gian được biểu diễn qua phương trình:

ut= Kp ∙et+Ki∙0te(t)∙dt

Chèn hình PID Block

Trong đó:

- ut: Tín hiệu điều khiển (Control signal) đầu ra

- et: Sai số điều khiển, được tính bằng hiệu số giữa tín hiệu đặt mong muốn và tín hiệu đầu ra thực tế

- Kp : Hệ số tỷ lệ

- Ki : Hệ số tích phân

Nguyên lý hoạt động của từng khâu điều khiển bộ điều khiển PI hoạt động dựa trên việc tính toán giá trị sai số và hiệu chỉnh dựa trên hai thành phần sau:

- Khâu Tỷ lệ (Proportional): Tín hiệu điều khiển được tính toán tỷ lệ thuận với sai số hiện tại. Khâu P có tác dụng làm tăng tốc độ đáp ứng của hệ thống, tuy nhiên nhược điểm là không thể triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập khi hệ thống đạt trạng thái cân bằng.

- Khâu Tích phân (Integral): Tín hiệu điều khiển phụ thuộc vào tích phân của sai số theo thời gian. Khâu I cộng dồn các sai số trong quá khứ, do đó nó có khả năng loại bỏ sai số xác lập mà khâu P để lại. Hệ số thời Ki  càng nhỏ thì tác động của khâu tích phân càng mạnh, giúp hệ thống đạt tốc độ đáp ứng nhanh hơn.

### Bộ điều khiển PI trong miền thời gian rời rạc

Trong thực tiễn để các thuật toán để có thể nhúng thuật toán điều khiển vào các vi điều khiển kỹ thuật số, mô hình liên tục bắt buộc phải được rời rạc hóa. Các vi điều khiển chúng hoạt động dựa trên các nhịp xung đồng hồ (clock cycles), trích xuất tín hiệu tại các chu kỳ lấy mẫu (sample time) cố định Ts, tạo ra một chuỗi các giá trị thời gian rời rạc.

t=k∙Ts

với k là biến chỉ số nguyên.

| Hình 1. Tín hiệu liên tục | Hình 2. Tín hiệu rời rạc |
| --- | --- |

Trong miền thời gian liên tục và qua phép biến đổi Laplace, khâu tích phân được định nghĩa bởi hàm truyền

Hs=1s

Bản chất vật lý của khâu tích phân là sự cộng dồn hay tích lũy giá trị của một biến trạng thái theo thời gian vì vậy khâu tích phân có thể được xấp xỉ bằng các phương pháp khác nhau, để chuyển đổi ánh xạ trực tiếp biến s thành một hàm của z ta có thể sử dụng hai phương pháp như phương pháp xấp xỉ Foward Euler và phương pháp biến đổi song tuyến (Bilinear/Tustin).

#### Công thức phương pháp xấp xỉ Foward Euler:

Xấp xỉ khâu tích phân bằng Foward Euler xét một đạo hàm của tín hiệu xt, xấp xỉ sai phân thuận tại thời điểm lấy mẫu kTs:

dxtdt≈xk+1Ts-xkTsTs

Khi chuyển đổi biểu thức này từ miền thời gian sang miền tần số thông qua phép biến đổi Laplace và Z-transform, ta có công thức ánh xạ của phương pháp Forward Euler để biến đổi từ miền s sang miền z là:

s≈z-1Ts

Khâu tích phân tuyến tính có hàm truyền đạt ở miền liên tục là:

Hs=YsUs=1s

Trong đó Ys là tín hiệu đầu ra và Us là tín hiệu đầu vào. Áp dụng công thức ánh xạ từ miền s sang z ta có hàm truyền ở miền z của phương pháp xấp xỉ Foward Euler như sau:

Hz≈1z-1Ts=Tsz-1

#### Công thức phương pháp xấp xỉ Backward Euler:

Cách tính xấp xỉ của công thức với đầu vào yt0=y0:

yk+1=yk+h∙ftk+1,yk+1

Với:

tk là dữ liệu đầu vào bước thứ k.

h là bước nhảy.

Xấp xỉ khâu tích phân bằng Backward Euler xét một đạo hàm của tín hiệu xt, xấp xỉ sai phân thuận tại thời điểm lấy mẫu kTs:

dxtdt≈xk-xk-1 Ts

Khi chuyển đổi biểu thức này từ miền thời gian sang miền tần số thông qua phép biến đổi Laplace và Z-transform, ta có công thức ánh xạ của phương pháp Backward Euler để biến đổi từ miền s sang miền z là:

s≈1 - z-1Ts≈z-1z∙Ts

Khâu tích phân tuyến tính có hàm truyền đạt ở miền liên tục là:

Hs=YsUs=1s

Trong đó Ys là tín hiệu đầu ra và Us là tín hiệu đầu vào. Áp dụng công thức ánh xạ từ miền s sang z ta có hàm truyền ở miền z của phương pháp xấp xỉ Backward Euler như sau:

Hz=1z-1z∙Ts=Ts∙zz-1

#### Công thức phương pháp biến đổi song tuyến Bilinear:

Phương pháp biến đổi Bilinear sử dụng quy tắc hình thang xấp xỉ diện tích bằng cách lấy giá trị trung bình của điểm đầu và điểm cuối chu kỳ nên ta có công thức tính như sau:
dxk+dxk+12≈xk+1-xkTs

Đưa biểu thức trên vào phép chuyển đổi tần số bằng biến s và z:

s1+z2=z-1Ts

Vậy công thức biến đổi cơ sở của phương pháp Bilinear được chứng minh là:

s=2Tsz-1z+1

z=1+sTs/21-sTs/2

Khi ta thay thế một điểm trên trục ảo của mặt phẳng liên tục s = jω vào biểu thức biến đổi ngược ta được:

z=1+jωTs/21-jωTs/2

Tử số và mẫu số của phân thức này là hai số phức liên hợp, do đó độ lớn z luôn luôn bằng 1 đối với bất kỳ tần số ω nào do đó ta có thế thấy các vùng không ổn định của các cực trong hệ thống điều khiển tuyến tính được tô bóng.

Hình 3. Phép biến đổi song song từ miền z sang miền s

Xấp xỉ khâu tích phân bằng Bilinear:

Ta cũng có hàm Hs ở miền liên tục và được thay bằng biến z như sau:

Hz=12Tsz-1z+1=Ts2z+1z-1

## Các phương pháp triển khai bộ điều khiển PI trong miền rời rạc

### Bộ điều khiển PI với clamping trong miền rời rạc

#### Nguyên lý hoạt động

Trong mô phỏng lý tưởng, tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển ut có thể đi tới vô cực để sai số et về không nhưng hệ thống mạch inverter có ngưỡng giới hạn vật lý bởi có sự giới hạn về dòng điện và điện áp. Khi hệ thống chạm ngưỡng của dòng và áp này nhưng chưa đạt được giá trị đặt, khâu tích phân sẽ liên tục cộng dồn sai số, dẫn đến hiện tượng "wind-up" làm ngõ ra bị giữ ở mức bão hòa quá lâu.

Phương pháp Clamping giải quyết vấn đề này bằng cách khóa khâu tích phân ngay khi phát hiện tín hiệu điều khiển vượt ngưỡng. Thuật toán Clamping rời rạc hoạt động dựa trên nguyên tắc kiểm soát luồng điều kiện. Quá trình tích phân khi cộng dồn sai lệch sẽ bị can thiệp bởi một khối chuyển mạch. Thuật toán sẽ chủ động tạm dừng khâu tích phân khi và chỉ khi hai điều kiện logic sau đây đồng thời được thỏa mãn:

- Điều kiện quá ngưỡng: Tổng tín hiệu điều khiển nội bộ tính toán ra đã lớn hơn hoặc nhỏ hơn các ngưỡng giới hạn đầu ra vật lý Umin,Umax đối với vòng tốc độ và [Imax, Imin] với vòng dòng điện.

- Điều kiện cùng dấu: Tín hiệu lỗi đầu vào ek có cùng dấu với sự vượt ngưỡng. Nếu điều kiện này xảy ra nghĩa là bộ điều khiển vẫn đang tăng giá trị tín hiệu tích phân tiến vào vùng bão hòa sâu.

Ví dụ, nếu van đang mở 100% (bão hòa dương) và sai lệch ek vẫn dương thì hệ thống xác định việc tiếp tục tích phân là hoàn toàn vô dụng và có hại.

Ngay khi cụm sự hội tụ của hai điều kiện này, đường truyền dẫn tín hiệu ek vào khối tích lũy bộ nhớ của khâu tích phân sẽ bị ngắt. Do đó, giá trị của bộ tích phân được cố định tại chính giá trị ở thời điểm xảy ra bão hòa. Ngược lại khi tín hiệu sai lệch ek đổi dấu thì hệ thống đang cần điều chỉnh theo hướng ngược lại để kéo tín hiệu ra khỏi vùng bão hòa, và việc tích phân các sai số âm này là cần thiết để triệt tiêu năng lượng tích lũy một cách nhanh chóng.

#### Xây dựng mô hình matlab simulink

Đầu tiên để xây dựng mô hình ta có công thức của bộ PI đã áp dụng phương pháp biến đổi Foward Euler:

CFoward Eulerz=Kp+KiTs1z-1

Tính giá trị sai số đầu vào:

Error=ek+1-ek

Phương trình sai phân tuyến tính của bộ điều khiển PI :

uk=u[k-1]+(Kp+Ki∙Ts)∙e[k]+(-Kp)∙e[k-1]

Phần dead zone có chức năng giới hạn đầu ra ở mức giới hạn cho phép có khối giới hạn (Khối saturation) với đầu ra tại vị trí deadzone như sau:

Δu=upre-SATupre

Nếu Δu ≠0, thì bộ điều khiển đã bị bão hòa.

Phần cơ chế chuyển mạch và kiểm tra dấu có chức năng là cổng logic quyết định khi hệ thống đã ở mức bão hòa và đang thỏa mãn điều kiện cùng dấu thì qua cổng AND sẽ cho tín hiệu ở mức High, tín hiệu này được đưa đến cơ cấu chuyển mạch khối Switch lập tức chuyển mạch, đầu vào của Switch là hằng số bằng 0, việc cấp giá trị 0 cho đầu vào bộ tích phân rời rạc đồng nghĩa với việc phương trình cập nhật trạng thái uik=uik-1+0 được thực thi. Giá trị đầu ra bị đóng băng vĩnh viễn tại mức bão hòa, tránh hiện tượng windup. Khi một trong hai điều kiện dấu hoặc bão hòa làm tín hiệu ở mức 0, khối Switch kết nối lại đường truyền ek⋅Ki.

Hình 4. Thuật toán PI Clamping trong miền rời rạc

Để mô phỏng hoạt động của bộ PI Tustin ta sử dụng một mô hình đơn giản như hình

Hình 5. Mô hình động cơ DC mô phỏng hoạt động của bộ PI Clamping

Với hệ số của bộ điều khiển PI Clamping có hàm truyền của động cơ là:

Gs=Km/J*s+Kf*L*s+R+Km*Kb

Với bộ điều khiển PI hoạt động ở hệ dưới cản 0.75 ta có hệ số của bộ điều khiển PI Clamping như sau:
Kp= 0.2

Ki= 1.0

Hình 6. Đáp ứng của hệ thống khi sử dụng bộ PI Clamping

### Bộ điều khiển PI Tustin trong miền rời rạc

#### Nguyên lý hoạt động

Bộ điều khiển PI Tustin sử dụng phương pháp xấp xỉ của phép biến đổi song tuyến Bilinear, như đã nhắc đến ở mục 1.1.2.3 ta có công thức biến đổi cơ sở của phương pháp Bilinear

s=2Tsz-1z+1

Khi ánh xạ biểu thức này về miền thời gian (với z-1 là độ trễ một chu kỳ lấy mẫu Ts), quá trình tính toán diện tích dưới đường cong của tín hiệu đầu vào et chính là phương pháp xấp xỉ hình thang.

Hình 7. Phương pháp xấp xỉ Bilinear

Phương pháp Tustin nối hai điểm dữ liệu liên tiếp ek-1 và ek bằng một đường thẳng. Diện tích của hình thang được tính là:

Ts2ek+ek-1

Công thức xấp xỉ hình thang mang lại độ phân giải tốt hơn, giúp hệ thống triệt tiêu được phần lớn sai số và cải thiện độ chính xác.

#### Xây dựng mô hình trên matlab simulink

Trong miền thời gian liên tục, hàm truyền của bộ điều khiển PI dạng song được biểu diễn bởi hàm truyền ( Trang ):

Gs=Kp+Kis

Sau khi áp dụng phép biến đổi Bilinear ta có công thức () ở

GBilinearz=Kp+KiTs2z+1z-1

Quy đồng mẫu số ta được:

GBilinearz=YzEz=Kpz-1+KiTs2z+1z-1

Chia cả hai vế của phương trình cho z để đưa hàm Z sang miền thời gian k

Yz1-z-1=Ez[Kp1-z-1+KiTs21+z-1]

Áp dụng phép biến đổi Z ngược ta được phương trình sai phân của bộ PI Tustin như sau:

yk=yk-1+Kp+KiTs2ek+KiTs2-Kpek-1

Đặt

a0=Kp+KiTs2

a1=KiTs2-Kp

Ta có phương trình sai phân rút gọn sau:

yk=yk-1+a0∙ek+a1∙ek-1

Hình 8. Thuật toán PI Tustin trong miền rời rạc

Để mô phỏng hoạt động của bộ PI Tustin ta sử dụng một mô hình đơn giản như Hình 9

Hình 9. Mô hình động cơ DC mô phỏng hoạt động của bộ PI Tustin

Với hệ số của bộ điều khiển PI Tustin như sau:
a0=Kp+KiTs2 = 0.3

a1=KiTs2-Kp= - 0.2

Ta có biểu đồ tốc độ đặt và tốc độ điều khiển như Hình 10:

Hình 10. Đáp ứng của hệ thống khi sử dụng bộ PI Tustin

Như Hình 10 phần tín hiệu đầu ra u(t) của bộ PI Tustin khi chưa có thuật toán chống bão hòa tích phân, chỉ sử dụng khối giới hạn cơ bản thì khi giá trị đặt thay đổi giá trị đặt thì có hiện tượng dao động giá trị liên tục ở hai chiều của giới hạn do tích phân quá mức gây ra.

Để tăng mức ổn định trong cấu trúc của bộ điều khiển PI Tustin, thay vì xuất ra tín hiệu điều khiển tuyệt đối uk ta chỉ tính toán lượng thay đổi của tín hiệu điều khiển Δuk tại mỗi chu kỳ:

Δuk=uk-uk-1

Hay

Δuk=Kp+KiTs2ek+KiTs2-Kpek-1

Giá trị Δuk được cộng dồn tại vị trí giá trị điều khiển trước đó để giúp giảm thiểu rủi ro quá tải bộ nhớ và góp phần hạn chế hiện tượng bão hòa tích phân một cách tự nhiên.

- Xây dựng thuật toán chống giới hạn bão hòa tích phân:

Phần cơ chế chuyển mạch và kiểm tra dấu có chức năng là cổng logic quyết định khi hệ thống đã ở mức bão hòa và đang thỏa mãn điều kiện cùng dấu thì qua cổng AND sẽ cho tín hiệu ở mức High, tín hiệu này được đưa đến cơ cấu chuyển mạch khối Switch lập tức chuyển mạch, đầu vào của Switch là hằng số bằng 0, việc cấp giá trị 0 cho đầu vào bộ tích phân rời rạc đồng nghĩa với việc phương trình cập nhật trạng thái uik=uik-1+0 được thực thi nghĩa là giá trị đầu ra sẽ dừng bị cộng dồn khâu tích phân.  Khi một trong hai điều kiện dấu hoặc bão hòa làm tín hiệu ở mức 0, khối Switch kết nối lại đường truyền ek⋅Ki.

Hình 11. Bộ điều khiển PI Tustin cùng thuật toán Clamping

Hình 12. Kết quả khi sử dụng Clamping cho bộ PI Tustin

## Bộ điều khiển 2 Poles 2 Zero trong miền rời rạc

Trong lĩnh vực điều khiển điện tử công suất các cấu hình mạch chuyển đổi DC-DC và hiệu chỉnh hệ số công suất, một bộ điều khiển PI tiêu chuẩn thường không hoạt động để đưa hệ thống ổn định khi hoạt động ở dải tần số cao.

Khi tụ điện lọc ngõ ra của các gate hoạt động ở dải tần số cao do dung kháng và điện trở do chính tính chất vật lý của tụ điện sinh ra hay còn gọi là “ Điện trở nối tiến tương đương (ERS)”. Sự kết hợp giữa điện dung của tụ và ESR tạo ra một điểm không (ESR zero) trong hàm truyền của mạch động lực ở tần số tương đối cao. Điểm zero này gây ra hiện tượng vượt pha không mong muốn từ đó khuếch đại các nhiễu tần số cao sinh ra từ quá trình băm xung.

Do đó để triệt tiêu độ lệch pha không mong muốn ta cần một bộ bù trừ phản hồi quanh mạch Op-amp bộ bù trừ này cần đặt vị trí các điểm cực và điểm không để hệ thống ổn định với biên độ pha và độ khuếch đại phù hợp với tần số cắt mong muốn.

#### Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động dựa trên bộ bù loại II, bộ bù này được sử dụng sở hữu một đặc tính tần số được thiết kế riêng cho điện tử công suất:

- Một điểm cực (pole) ngay tại gốc tọa độ đảm nhiệm chức năng tích phân để xóa bỏ hoàn toàn sai số tĩnh.

- Một điểm không (zero) để bù pha cần thiết nhằm mở rộng lề pha tại tần số cắt,

- Để đảm bảo hệ thống đáp ứng nhanh mà không bị dao động từ đó bổ sung một điểm cực thứ hai đặt ở tần số cao với vai trò là neo triệt tiêu ERS của hệ thống ở tần số băm xung.

Để mô tả điều này em sử dụng một mô hình tín hiệu nhỏ của mạch khuếch đại như hình

Hình 13. Mô hình mạng Buck

Ta có hàm truyền của mạng Buck trong miền s như sau:

HBucks=RLRi×1+sωERS1+sωOP

Với điểm Zero của ERS là:

ωERS= 1RERS∙Cout

Và một điểm poles là:

ωOP= 15∙2πfx

Với điểm poles được đặt ở mức 20% tần số cắt fx yêu cầu.

Lúc này ta áp dụng bộ bù loại II với hàm truyền nhau sau:

HIIs=ωp0s∙1+sωz11+sωp1

Lúc này ta bổ sung một điểm cực thứ 2 làm neo để hệ thống ổn định ở dải tần số cao.

ωcp0=1.23fxRiL0+0.32R0T1-4fx2T2+16fx4T41+39∙48C02fx2L02R02L0+0.32R0T2L0R0

Vì đang hoạt động trong miền z nên ta sử dụng phép biến đổi Bilinear với công thức ở trên để đưa hàm truyền từ miền s sang miền z như sau:

HIIz=ωcp02Tsz-1z+1×1+2Tsz-1z+1ωcz11+2Tsz-1z+1ωcp1

Để đơn giản công thức hàm truyền ta đưa về dạng 2 pole 2 zero như sau

HIIz=B2+B1z+B0z2-A2-A1z+z2

Trong đó:

B0=Ts∙ωcp0∙ωcp12+Ts∙ωcz12∙2+Ts∙ωcp1∙ωcz1

B1=Ts2∙ωcp0∙ωcp12+Ts∙ωcp1

B2=Ts∙ωcp0∙ωcp1∙-2+Ts∙ωcz12∙2+Ts∙ωcp1∙ωcz1

A1=42+Ts∙ωcp1

A2=-2+Ts∙ωcp12+Ts∙ωcp1

Phương trình sai phân tuyến tính:

Ta nhân cả từ và mẫu với z-2

HIIz=Y[z]X[z]=B2∙z-2+B1∙z-1+B0-A2∙z-2-A1∙z-1+1

- Mối quan hệ giữa bộ điều khiển PI và bộ điều khiển 2 Poles 2 Zeros

Ta sử dụng công thức biến đổi Bilinear để có hàm truyền của bộ PI như sau ():

CBilinearz=Kp+KiTs2z+1z-1

So sánh với hàm truyền của bộ điều khiển 2 Poles 2 Zero có dạng:

HIIz=ωcp02Tsz-1z+1×1+2Tsz-1z+1ωcz11+2Tsz-1z+1ωcp1

Ta thấy khi điểm cực tần số cao ωcp1 lùi ra xa vô cực thì ảnh hưởng của điểm cực này được triệt tiêu khi đó ta thấy các hệ số của phương trình sai phân 2 Poles 2 Zeros tương ứng là

A1→1 , A2,B2 →0

Lúc này biến hàm truyền của bộ bù loại II trở thành một bộ PI.

#### Xây dựng mô hình trên matlab simulink

Phương trình sai phân tuyến tính của bộ điều khiển 2P2Z :

y2p2zn=A1yn-1+A2yn-2+B0xn+B1xn-1+B2xn-2

Hình 14. Triển khai phương trình sai phân bộ điều khiển 2P2Z

Tương tự với bộ điều khiển PI Clamping ta cần giới hạn hệ thống do yêu cầu vật lý gây ra, nếu một khối giới hạn đơn giản được đưa vào phía sau đầu ra yn thì bên trong phương trình sai phân vẫn sẽ tiếp tục nhận năng lượng từ sai số xn và tích lũy giá trị tích phân đến vô hạn. Khi hệ thống thoát khỏi giới hạn bão hòa giá trị tích phân tích lũy này sẽ làm sai lệch hệ thống gây ra mất ổn định.

Nếu ta triệt tiêu các điểm cực để đưa các hệ số của bộ điều khiển 2 Poles 2 Zero gồm các hệ hệ số  A1→1 , A2,B2 →0

Ta có phương trình sai phân tuyến tính như sau:

y2p2zn'=yn-1+B0xn+B1xn-1

Biểu thức này giống với cấu trúc của một bộ điều khiển PI số được số hóa bằng phép biến đổi hình thang (Tustin PI).

Bộ điều khiển này có một bộ bù với chức năng như một bộ lọc đầu vào và một phần phương trình sai phân tuyến tính suy biến giống với một bộ điều khiển PI việc triển khai bộ điều khiển 2P2Z có thể giải quyết phần bão hòa tích phân bằng cách tính tích của hai thành phần này như ở phương trình () sau:

H2P2Zz=HPIz×HFz

Với :

HPIz=B0+B1∙z-11-z-1

Từ hàm truyền trên ta có phương trình sai phân tuyến tính của bộ PI như sau:

ypin=ypin-1+B0∙xn+B1∙xn-1

HFz=B0+B1∙z-11-A1∙z-1

Từ hàm truyền trên ta có phương trình sai phân tuyến tính như sau:

yfn=A1∙yfn-1+B0∙ypin+B1∙ypin-1

Hình 15. Bộ điều khiển 2 Pole 2 Zero có giới hạn

## Kết luận chương 1

Trong miền thời gian liên tục, một bộ điều khiển PI lý tưởng dạng song song được mô tả bởi hàm truyền trong không gian Laplace như sau:

Gs=Kp+Kis

Sau khi áp dụng phép biến đổi Foward Euler:

GFoward Eulerz=Kp+KiTs1z-1

Sau khi áp dụng phép biến đổi Backward Euler:

GFoward Eulerz=Kp+KiTszz-1

Sau khi áp dụng phép biến đổi Bilinear:

GBilinearz=Kp+KiTs2z+1z-1

Nhận xét:

Có thế thấy phép biến đổi Foward Euler hay Euler tiến có tính ổn định có điều kiện. Hệ thống chỉ ổn định khi chu kỳ lấy mẫu nhỏ hơn một giới hạn nhất định. Nếu chu kỳ lấy mẫu lớn, sai số tích lũy sẽ khiến bộ điều khiển bị dao động mạnh và mất kiểm soát.

Backward Euler hay Euler tiến có tính ổn định tốt hơn Foward Euler dù chọn chu kỳ lấy mẫu lớn trong giới hạn cho phép, hệ thống vẫn không bị phân kỳ hay phát sinh dao động vô cực nên an toàn hơn Foward Euler nhưng lại tốn chi phí tính toán hơn nên phù hợp dành cho các hệ thống đáp ứng chậm hơn.

Biến đổi Bilinear đưa hệ thống ổn định bằng cách nó ánh xạ hình học trục ảo jω trải dài từ -∞ đến +∞ của miền s lên chính xác biên của vòng tròn đơn vị trong miền z (Hình 3. Phép biến đổi song song từ miền z sang miền s). Sự ánh xạ này đồng nghĩa với việc phương pháp không chỉ hoàn toàn duy trì đặc tính ổn định mà còn bảo tồn đặc tuyến tần của bộ điều khiển tương tự một cách chân thực nhất ở các tần số thấp và trung bình. Nhược điểm của phương pháp này là hiện tượng uốn tần số ở vùng tần số rất cao gần tần số Nyquist, nơi khoảng tần số vô hạn của miền liên tục bị ép vào một khoảng tần số hữu hạn của miền rời rạc.

Các phép xấp xỉ này có thể được kết hợp thành phép biến đổi song tuyến tổng quát:

z≈1+sT1-α1-sTα

Với

α = 0 ta có phương pháp xấp xỉ Foward Euler

α = 0.5 ta có phương pháp xấp xỉ Bilinear

α = 1 ta có phương pháp xấp xỉ Backward Euler

# RỜI RẠC HÓA VÀ MÔ PHỎNG MIỀN RỜI RẠC STM32

## Chuyển đổi mô hình từ miền liên tục sang miền rời rạc

### Mô phỏng cơ chế Trigger

### Chuyển đổi từ Block sang code C

## So sánh các phương pháp triển khai bộ điều khiển PI trong miền rời rạc

## Kết luận CHƯƠNG 2

# THIẾT KẾ PHẦN MỀM TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

## Tổng quan về phần mềm trực quan hóa dữ liệu

## Phân tích và thiết kế kiến trúc phần mềm

### Thiết kế phân hệ

### Thiết kế giao diện sử dụng

## Triển khai phần mềm

### Triển khai chức năng hệ thống

### Kiểm thử

### Đóng gói ứng dụng

## Kết luận CHƯƠNG 3

# Tài liệu tham khảo

# Phụ lục